Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июня 2012 г.                              №  94                                       х. Кавалерский

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Кавалерское сельское

поселение" на 2012-2015 г.г. и на период до 2025 года.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Кавалерское сельское поселение" и Устава  Кавалерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Кавалерское сельское поселение» на 2012-2015 г.г. и на период до 2025 года", (далее по тексту Программа) согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов администрации Кавалерского  сельского поселения С.А. Савченко обеспечить финансирование мероприятий Программы.

4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

5. Настоящее постановление   вступает в силу с момента его опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кавалерского сельского поселения				Ю.П. Огиенко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кавалерского

сельского поселения

____________Ю.П. Огиенко

«___»___________ 2012 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "КАВАЛЕРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  НА 2012-2015 г.г. И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Кавалерское  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Кавалерское сельское поселение" на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования " Кавалерское сельское поселение" – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Егорлыкского района на 2009-2011 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | администрация муниципального образования " Кавалерское сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Егорлыкского района, Ростовской области - ООО «Донэнергосбыт,ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Кавалерское сельское поселение " является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Газоснабжение - Изготовление ПСД на газификацию х. Кавалерский (ул. Южная, Куриленко) 1,5 млн. руб. - Изготовление ПСД на газификацию х. Березовский (ул. Дубинец) 3,5 млн. руб. - газификация х. Кавалерский (ул. Южная, Куриленко), х. Березовский (ул. Дубинец) 20 млн. руб. |
|  | 2. Электроснабжение 1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых КТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно, в том числе: Существующие ТП используются и в дальнейшем. 2. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей. |
|  | 3. Водоснабжение - Капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Кавалерский (ул. Комсомольская) 3,074 млн.руб. - Капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Березовский, (ул. Дубинец) 0,45 млн.руб. - Установка приборов учета. - Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Кавалерский (ул. Степная, Заречная, Южная, Сидельникова, Куриленко, Кирова, Молодежная, Советская, Ленина, Пионерская, Мартыненко) 3,5 млн. руб. - Капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Кавалерский (ул. Степная, Заречная, Южная, Сидельникова, Куриленко, Кирова, Молодежная, Советская, Ленина, Пионерская, Мартыненко) 42 млн. руб. |
|  | 4. Бытовые отходы - изготовление ПСД на строительство полигона ТБО - строительство полигона ТБО |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Электроснабжение: тыс. руб., - Газоснабжение: 24 млн. руб., - Водоснабжение: 49,024 тыс. руб., - ТБО: тыс. руб., В том числе по годам: 2012 год - тыс.руб. 2013год – тыс.руб, 2014 год – тыс.руб, 2015 год – тыс.руб. Период до 2025 года – тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Кавалерского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Кавалерского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Кавалерское сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области. Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Кавалерское сельское поселение». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования « Кавалерское сельское поселение». Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Кавалерское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение.

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кавалерское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Кавалерское  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, водоснабжения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кавалерского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Общие сведения о Кавалерском сельском поселении.

Хутор Кавалерский основан в 1907 году. Кавалерское сельское поселение образовано 1 января 2006 года. Является правопреемником Кавалерского сельсовета.

Кавалерского сельское поселение находится в юго-западной части Егорлыкского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 155,45 кв. км. На его территории проживает 2709 человек.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Балко-Грузским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на  юге и на западе – с Краснодарским краем;

    - на востоке – с Шаумяновским сельским поселением Егорлыкского района.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, автомобильного транспорта, а также земли запаса. По территории поселения протекает река Кавалерка.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является х. Кавалерский с населением 2612 чел.

В границах поселения также расположен х. Березовский с населением 97 человек.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Р 61-114 «автодорога «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» –- х. Шаумяновский – автодорога «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» и автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Расстояние от административного центра х. Кавалерский до районного центра ст. Егорлыкской – 40 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 160 км, до ближайшей ж.д.станции «Атаман» - 40 км.

Природно-ресурсный потенциал.

Климат.

Климат: умеренно-континентальный. Для него характерно состояние избытка тепла с относительным недостатком влаги. Среднегодовая температура колеблется в пределах от +7 о до +10 о. Самые высокие среднемесячные температуры приходятся на июль +23 о. Наиболее холодный месяц январь, средняя температура которого составляет -5 о. Осадки выпадают преимущественно на атмосферных фронтах циклонов до 435 мм/год.

Среднегодовая норма солнечных дней – 183.

Преобладающее направление ветров – восточное, северо-восточное.

Время начала ледостава – декабрь Время вскрытия рек – март. Снежный покров неустойчив, период его устойчивого залегания длится около месяца.

Территория поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, снежные метели, заморозки, гололед. Пыльные бури возникаю весной, продолжительность их в среднем составляет 10 – 20 дней. В теплую половину года (май, июнь) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым ветром. Большой вред в зимнее время наносит гололед. Число дней с гололедом колеблется от 8 до 15.

Рельеф.

По  схеме геоморфологического районирования Ростовской области территория Кавалерского сельского поселения относится к Доно-Егорлыкской аккумулятивной равнине и находится на водоразделе  рек Кавалерка и Плоская. Равнинность  водоразделов нарушается системой балок и их отвершков.

На межбалочных водоразделах и по склонам  встречаются небольшие степные западины. Балочная сеть развита хорошо и представлена балками  Песчаная, Терноватая. Балки неглубокие, протяженность их значительная. Склоны пологие и слабопокатые, днища в большей части заняты прудами.

Микрорельеф развит слабо и представлен небольшими вытянутыми понижениями (потяжинами).

Геология и гидрография.

В тектоническом отношении территория является частью восточного крыла Азово-Кубанской впадины. Погружение этого крыла  образовано моноклинальными –пологонаклонными к югу  слоями плиоцена и миоцена. Палеогеновые и более древние образования участвуют здесь в складчатости платформенного типа.

Грунтовые воды на территории землепользования залегают глубоко (10-12 м) и влияния на почвообразовательный процесс не оказывают. Близкое залегание грунтовых вод отмечается лишь по днищам балок. Глубина вод колеблется от 0,5 до 1-2 м, а местами грунтовые воды выходят на поверхность, что и является причиной распространения здесь в различной степени гидроморфных почв.

Источником водоснабжения населения служат артезианские и шахтные колодцы. Питьевое качество воды удовлетворительное.

Растительность.

Растительность представлена степными и полупустынными видами. Степная растительность в районе разнотравно-типчаково-ковыльная. Древесными ресурсами район беден. За последние десятилетия появилось много искусственных полезащитных лесонасаждений из дуба, ясеня, белой акации, клена, абрикоса и других деревьев, расчленяющих поля на гигантские прямоугольники.

Почвенные ресурсы.

Почвообразующими породами на территории повсеместно являются континентальные четвертичные отложения, представленные лессовидными легкими глинами и суглинками.

Согласно природно-сельскохозяственному районированию земельного фонда территория Кавалерского сельского поселения  относится к Предкавказской степной и лесостепной   провинции – полузасушливой и полувлажной  выше среднего и повышенно обеспеченной теплом с господством мощных мицелярно-карбонатных черноземов в Егорлыкском плоскоравнинном районе.

Зональными почвами на территории поселения являются черноземы обыкновенные, которые в зависимости  от условий почвообразования подразделяются на виды и разновидности.

Характерной чертой почвенного  покрова хозяйства является большое участие дефлированных и смытых почв.

Полезные ископаемые.

Согласно информации Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу  (Письмо № ЮР-05-42/1122 от 27.05.2011г. – см. раздел «Приложения») на территории Кавалерского сельского поселения отсутствуют месторождения углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод.

Земельный фонд поселения.

Общая площадь поселения составляет 15 545 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 93,4%.

Структура землепользования в границах

Кавалерского сельского поселения на 01.01.2012 г.

Таблица  № 1

| № п/п | Показатели | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 15 545 | 100 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодья | 13 983 | 90,0 |
|  | из них: |  |  |
|  | - пашня; | 12 896 | 83,0 |
|  | - многолетние насаждения; | 42 | 0,3 |
|  | - пастбища; | 1045 | 6,7 |
| 3. | Древесно-кустарниковая растительность | 456 | 2,9 |
| 4. | Под водой | 268 | 1,7 |
| 5. | Под постройками | 495 | 3,2 |
| 6. | Под дорогами | 259 | 1,7 |
| 7. | Болота | 40 | 0,3 |
| 8. | Прочие земли: | 44 | 0,3 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 90,0 |
|  | - удельный вес пашни; |  | 83,0 |
|  | - распаханность (пашня к сельхозугодиям). |  | 92,2 |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения составляет 90 %, распаханность – 92,2 % (таблица № 1).

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 3 предприятия, имеющие в пользовании 932 га земель,  220 крестьянских фермерских хозяйств с закрепленной площадью 11708 га., 949 личных подсобных  хозяйств имеют территорию в  963 га.

Оценка природно-ресурсного потенциала.

Естественные ресурсы района размещения Кавалерского сельского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв и водных ресурсов, что благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Необходимо вести работы по улучшению всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.

2. Градостроительная ситуация и экономический потенциал.

Планировочная структура поселения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодорога регионального значения Р 61-114 «автодорога «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» –- х. Шаумяновский – автодорога «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» и автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» (проходят в северо-восточной части поселения); реки Кавалерка, Плоская и Терноватая; ручьи балок; а также дороги местного значения.

На этих осях сформировались 2 населенных пункта: х. Кавалерский (в северной части поселения, вдоль реки Кавалерка) и х. Березовский (на юге поселения, вдоль реки Терноватая).

Кавалерское сельское поселение занимает территорию –  15545 га. Большая часть этой территории (около 90%) занимают земли сельхозназначения: пашни, разделенные защитными лесополосами, а так же пастбища и сенокосы.

Определенным образом на планировочную структуру оказывает влияние и рельеф местности. В северной части поселения протекает река Кавалерка с запада на восток, река Плоская на юго-юго-западе и река Терноватая на юге, вдоль южной границы поселения, в которую впадают ручьи двух балок: Песчаная и Терноватая. На некоторых участках этих балок возникли заболоченные участки, не пригодные для сельскохозяйственных работ. На формирование северной части поселения оказала влияние река Кавалерка, рассекающая хутор Кавалерский на северную и южную части.

Территорию поселения пересекают проселочные дороги вдоль пылезащитных лесополос.

Населенные пункты.

Хутор Кавалерский.

Хутор Кавалерский – административный центр Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района расположен в северной части поселения, на территории бывшего колхоза им. Кирова, в 40 км от районного центра ст. Егорлыкской и в 160 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. Население хутора составляет 2612 чел., площадь – 694,1 га.

Связь с районным центром ст. Егорлыкская осуществляется по 2-м автодорогам: регионального значения Р 61-114 от а/д «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» - через х.Шаумяновский – до а/д «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» и автодороге межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Главный въезд в хутор осуществляется по улице Советская, переходящей в улицу Кирова.

В планировочном отношении станица имеет основную композиционную ось: река Кавалерка. Вся структура застройки подчиняется направлению этой оси и представлена, в основном, кварталами одноэтажных 1-2-х квартирных жилых домов с обширными приусадебными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Улицы, идущие вдоль реки по правому и левому берегам, также являются важными композиционными осями, формирующими структуру селитебной территории. На улице Ленина сложился общественный центр, в который входят следующие здания: администрация Кавалерского сельского поселения; сельский дом культуры; участковая врачебная амбулатория; дошкольное образовательное учреждение №28 "Росинка"; церковь; магазины "Запчасти", "555" , "Натали", "Кристалл" и "Успех"; аптека №117; социальное реабилитационное отделение №2 "Голубка"; памятники Ленину и воинам ВОВ. На улице Кирова находится Кавалерская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя СССР Андрея Петровича Дубинца, а также несколько магазинов.

Озеленение представлено садами на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий и небольшими скверами внутри селитебной территории.

Существующее зонирование населенного пункта сложилось таким образом, что большая часть производственных комплексов сельхозназначения расположены в южной части, вдоль границы населенного пункта. В основном это территории недействующих МТФ, на которых сформировались небольшие группы складов сельхозпродукции. При этом на некоторых участках имеет место нарушение санитарных разрывов до жилых зданий от производственных объектов и движение производственного транспорта по жилым улицам.

Самая крупная производственная зона сформировалась южнее центральной части населенного пункта. Восточнее этой зоны находится глиняный карьер, площадью – 15,1 га.

Также на территории населенного пункта  расположены коммунальные объекты, пожарное депо и складские территории.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

На территории поселения услугами холодного водоснабжения занимается МУП «Ива». В его ведении находится 10 артскважин с водонапорными башнями, большинству из которых более 40 лет. Протяженность водопроводных сетей составляет порядка 50 км, Кроме того, на промышленных предприятиях имеются скважины, используемые для питьевых и хозяйственных целей. Качество воды - удовлетворительное.

Хутор частично газифицирован. Источником газоснабжения служит газопровод среднего давления. Снижение давления газа со среднего на низкое для жилых и коммунально-бытовых зданий производится в существующих газорегуляторных пунктах. В черте населенного пункта произведено строительство разводящих сетей газопровода низкого давления по ул. Комсомольской, что позволило газифицировать более 50 домовладений, в которых проживают в основном люди преклонного возраста. В настоящее время за счет средств населения идет проект завершения газификации хутора газопроводом протяженностью 9 км (5770,0 м - среднего давления и 3450,0 м - низкого давления), что позволит провести газ на улицы Южная и Заречная в 104 домовладения.

Электроснабжение хутора производится от электрической подстанции, расположенной на северо-северо-востоке на границе хутора Кавалерский.

Теплоснабжение осуществляется от местных котельных, расположенных у общественных, культурно-бытовых, детских, школьных, лечебных учреждений, а также в производственной зоне для каждого промпредприятия отдельно. Одноэтажные жилые дома отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Хутор Кавалерский радиофицирован и телефонизирован. Имеется АТС.

Хутор Березовский.

Хутор Березовский расположен на юге Кавалерского сельского поселения. Население хутора составляет 97 чел., площадь хутора – 34,8 га.

В планировочном отношении хутор имеет упорядоченную структуру застройки, расположенную вдоль центральной улицы Дубинец.

В хуторе отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с большими территориями для ведения личного подсобного хозяйства. На севере населенного пункта находится зерноток.

Улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров. Асфальтовое покрытие имеет только въезд в населенный пункт с севера, со стороны хутора Кавалерский.

Вокруг населенного пункта частично имеют место защитные лесополосы.

Система инженерного обеспечения развита слабо.

Хутор не газифицирован. Теплоснабжение печное.

Электроснабжение хутора производится от электрической подстанции, расположенной в х. Кавалерский, и, далее, от трансформаторной подстанции, расположенной северо-восточнее границы х. Березовский.

Водоснабжение осуществляется из артскважины, находящейся на северо-востоке от границы населенного пункта в 300 метрах на территории недействующей ПТФ.

Централизованная канализация отсутствует.

х. Березовский телефонизирован и радиофицирован.

Население и демографический потенциал.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения Кавалерского сельского поселения на 01.01.2008 года составила 2709 человек или 7,1 % от общей численности населения Егорлыкского района.

Существующая численность населения и расселения

в границах Кавалерского сельского поселения.

Таблица  № 2

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2008 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Кавалерский | Административный центр сельского поселения | 2 612 |
| 2. | х. Березовский | хутор | 97 |
|  | Всего в границах поселения: |  | 2 709 |

Численность населения Кавалерского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Кавалерский | 2947 | 2483 |
| 2. | х. Березовский | 131 | 102 |
|  | Всего в границах поселения: | 3078 | 2585 |

Численность постоянного населения Кавалерского сельского поселения с 1989 года по 2002 год уменьшилась на 16 % и составила 2585 человек, а к 2008 г. возросла до 2709 чел. (на 5 % больше  к 2002 г.). Рост населения обусловлен естественным приростом (с 2002 по 2004гг.) и миграционным притоком населения, который в среднем за 6 лет (2002-2007гг.) составил 28 человек в год (1%). Наибольший приток населения отмечен в 2002, 2003 и 2004 годы: 61, 52 и 41 человек соответственно. Однако, в 2005 году наблюдается отток населения, а с 2006 г. вновь положительная миграция.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Кавалерского сельского поселения.

Таблица  № 4

| Наименование показателя | 2002 (перепись) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | в среднем за 6 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01 | 2585 | 2652 | 2710 | 2758 | 2716 | 2726 | 2691 |
| Родилось «+» | 38 | 13 | 38 | 20 | 28 | 21 | 26 |
| Умерло «-» | 32 | 7 | 31 | 52 | 42 | 42 | 34 |
| Естественный прирост («+», «-») | +6 | +6 | +7 | -32 | -14 | -21 | -8 |
| Прибыло «+» | 108 | 120 | 83 | 53 | 81 | 61 | 84 |
| Убыло «-» | 47 | 68 | 42 | 63 | 57 | 57 | 56 |
| Приток (отток) «+», «-» | +61 | +52 | +41 | -10 | +24 | +4 | +28 |
| Численность населения на конец года | 2652 | 2710 | 2758 | 2716 | 2726 | 2709 | 2711 |

Общие тенденции послевоенной демографической ситуации, характеризуемые резким спадом рождаемости в 1990 годы и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости).

Лишь в период с 2002 г. по 2004 г. в целом по сельскому поселению рождаемость превысила смертность населения, однако, уже в 2005 г. наблюдается естественная убыль населения, т.е. смертность превышает рождаемость.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения принятых программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведёт к улучшению качества медицинских услуг, современной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Состав семей по населённым пунктам

в границах Кавалерского сельского поселения на 01.01.2008 г.

Таблица  № 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующая численность населения | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Кавалерский | 2 612 | 877 |
| 2. | х. Березовский | 97 | 31 |
|  | ИТОГО: | 2 709 | 908 |

Средний состав семьи 3 человека.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Кавалерского сельского поселения на 01.01.2012 г.

Таблица  № 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения на 01.01.2008 года, чел. | 2709 | 100,0 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте | 992 | 36,6 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов | 150 | 5,5 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в г. Ростов-на-Дону | - | - |

Возрастной состав и структура населения

Кавалерского сельского поселения

Таблица  № 7

| № п/п | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 2709 | 100,0 |
| 2. | Дети: от 1 до 7 лет | 264 | 9,8 |
|  | от 7 до 15 лет | 469 | 17,3 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 992 | 36,6 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 984 | 36,3 |

Миграционные процессы за последние 6 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 36,6 % от общей численности населения Кавалерского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (992 человек) занято в производстве и обслуживании - 496 человек (50 %).

Существующая структура занятости населения

Кавалерского сельского поселения.

Таблица  №8

| № п/п | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 992 | 100 |
|  | - в сельском хозяйстве (с учетом КФХ); | 248 | 25,0 |
|  | - в промышленности; | - | - |
|  | - предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки; | 22 | 2,2 |
|  | - здравоохранение; | 14 | 1,4 |
|  | - образование; | 85 | 8,6 |
|  | - культурно-бытовое обслуживание; | 13 | 1,3 |
|  | - социальное обеспечение; | 81 | 8,2 |
|  | - административные и финансовые учреждения; | 15 | 1,5 |
|  | - прочее | 18 | 1,8 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 496 | 50,0 |
| 2. | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 346 | 34,9 |
| 3. | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | - | - |
| 4. | Трудоспособное население, выезжающее на работу в другие населенные пункты | 150 | 15,1 |

Сельское хозяйство.

Природно-климатические условия территории поселения благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Егорлыкский район входит в Южную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующегося зерно-скотоводческим направлением с развитым свиноводством.

В сельском хозяйстве Кавалерского сельского поселения сформировались следующие основные группы товаропроизводителей:

Таблица  № 9

| Наименование | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га |  | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 220 | 11708 | 11663 | - | 12292 |
| Личные подсобные хозяйства | 949 | 963 | 832,32 | - | 936 |
| ИТОГО: | 1169 | 14439,68 | 12884 | - | 13228 |

Из общего числа товаропроизводителей преобладают крестьянские фермерские хозяйства с общей площадью землепользования 11708 га (75% к общей площади землепользования).

Сельхозпроизводители поселения специализируются на производстве зерна, технических культур и животноводческой продукции.

Климатические условия поселения особо благоприятны для возделывания озимой пшеницы, здесь производится зерно высших классов качества (сильного и ценного). Одной из приоритетных товарных культур в хозяйствах поселения является подсолнечник.

Основными направлениями животноводства являются: птицеводство, свиноводство, скотоводство.

Транспорт.

Сеть автомобильных дорог сельского поселения представлена региональными, межмуниципальными и местными автодорогами общего пользования. Основными трассами являются: автодорога регионального значения Р 61-114 «автодорога «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» –- х. Шаумяновский – автодорога «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», её протяжённость в пределах поселения составляет 1,8 км и автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», протяженностью в пределах поселения – 1,6 км.

Также по территории поселения проходят автодороги местного значения. Главная из них «х. Кавалерский – х. Березовский», протяжённостью – 7,3 км.

Остальные дороги местного значения в основном грунтовые, по которым осуществляется подъезд к сельхозпредприятиям, пашням, сенокосам, водоемам и инженерным сооружениям.

Инженерная инфраструктура.

Территория сельского поселения имеет инженерные коммуникации, носящие, в основном, транзитный характер, но также и обеспечивающие населенные пункты и производственные зоны Кавалерского сельского поселения в целом.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности дальнейшего развития х. Кавалерский для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются буровые на воду скважины, обслуживающиеся МУП «Ива».

Общая проектная производительность водозабора  2,76 тыс. м3/сут., существующая производительность – 1,15 тыс. м3/сут., при общем водопотреблении Кавалерского сельского поселения – 0,3 тыс. м3/сут. на 2318 человек. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет порядка 50 км, большинству из которых более 40 лет. Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями пользуются 1600 человек, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок – 718 человек.

Данную систему водоснабжения можно характеризовать как устойчивую, т.к. разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, присутствуют в нужном объеме, население обеспечено водой на 100% потребного количества, но есть и недостатки – это 90% степени износа оборудования 9 водозаборных скважин из 10.

В последнее время отремонтировано около 3 км водопровода, пробурена артскважина в х. Березовский.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Централизованная канализационная система отсутствует. Сточные воды проходя через обработанную удобрениями землю значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи.

В настоящее время санитарная очистка территорий обоих населённых пунктов осуществляется самовывозом твёрдого мусора на поле №167, в юго-восточной части Кавалерского сельского поселения, в общем количестве 8,1 тыс. тонн в год. Имеет место использование стихийных свалок. Норма накопления твёрдого мусора принята в количестве 0,25 м3/мес. на 1 человека.

Электроснабжение потребителей Кавалерского сельского поселения осуществляется от ПС 110/35 кВ, расположенной на территории Ильинского сельского поселения. С северо-востока, вдоль границы поселения, подходят воздушные ЛЭП 35 кВ к Кавалерской электроподстанции 35/10 кВ, расположенной на северо-восточной границе х. Кавалерский; и далее, от неё – потребителям населенных пунктов и промпредприятиям, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, расположенные в обоих населённых пунктах.

Газоснабжение поселения осуществляется от Егорлыкской газокомпрессорной станции и межпоселковых сетей.  Магистральный газопровод проходит от газокомпрессорной станции вдоль автодороги регионального значения Р 61-116 «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» и является питающим для ряда поселений Егорлыкского района, далее по отводу от магистрального газопровода через Новороговское и Шаумяновское сельские поселения вдоль автодороги Р 61-114 производится запитка газорегуляторного пункта в х. Кавалерский.

На перспективу намечается газифицировать всю существующую и проектируемую жилую застройку обоих населённых пунктов.

Теплоснабжение потребителей Кавалерского сельского поселения децентрализованное. На территории х. Кавалерский в жилых, общественных и промышленных зонах имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. В х. Березовский отопление печное.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных, а также установка когерационных источников.

На территории Кавалерского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Кавалерского сельского поселения размещается 4 действующих кладбища. Все находятся за пределами населенных пунктов.

На территории поселения имеются яма «Беккера» для захоронения животных, находящаяся в 3000 м по направлению на юго-запад от ул. Пионерской, д.44 и закрытый скотомогильник - в 800 м от животноводческой фермы и 1750 м от южной границы населенного пункта Кавалерский.

Резервные площадки нового строительства.

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Егорлыкского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населенном пункте.

Для х. Кавалерский, в черте населенного пункта, это участки: около 10 га под селитебную территорию на северо-западе населенного пункта и в районе общественного центра: северная и юго-западная часть для развития селитебной территории – 32 га, южная – около 11,2 га для производственных зон. Для развития рекреационной зоны – около 1 га в центральной части общественного центра хутора, возле р. Кавалерка.

В х. Березовский развитие селитебных зон решается за счет уплотнения уже существующей застройки. Общественный центр предусматривается в центре населенного пункта, где предполагается и развитие рекреационной зоны. Также предусматривается и развитие производственной зоны на базе уже существующего зернотока.

Также все существующие производственные площадки в черте и за пределами населенных пунктов, не действующие в настоящее время, рассматриваются, как перспективные при условии появления инвесторов и реконструкции их территорий.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

-	современное градостроительное состояние территории;

-	агроклиматические условия;

-	оценка сельскохозяйственных земель;

-	оценка промышленного потенциала;

-	анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

-	оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

-	анализ состояния современной природной среды;

-	инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития поселения:

-	в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями;

-	в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по размещению производственных предприятий;

-	в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Кавалерское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как зерно, овощи, молоко и яйца, кроме картофеля - обеспеченность на 30%, мясо – на 47% и фрукты – на 26%.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

3. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Бюджет Кавалерского сельского поселения.

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

До 2009 года бюджет поселения формировался на районном уровне и включал в себя затраты на оплату труда работников бюджетных служб (администрации, коммунального хозяйства, социальной сферы и др.).

В 2009 году бюджет сельского поселения сформирован за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды, продажи земли, а также за счет безвозмездных поступлений.

Сумма доходной части бюджета за 2009 год – 9672,7 тыс. руб., в т.ч. доходы, сформированные на местном уровне:

- налоговые 3350,7 тыс. руб. (34,6 %);

- неналоговые 371,7 тыс. руб. (3,8 %);

- безвозмездные поступления 5950,3 тыс. руб. (61,5 %).

Прогноз перспективной численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчёт численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нп⋅1+РП+МП100ТП

где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчётный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчётного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчётный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчётный срок).

В основу расчётов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения.

Таблица №10

|  | Кавалерское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,3 |
| Миграция | +0,88 | +0,15 |
| Расчётные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |
| - Iй этап реализации расчётного срока; | 1,092 | 0,985 |
| - IIй этап реализации расчётного срока. | 1,092 | 0,985 |

Расчёт численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

2 709  1+0+0,8810010= 2 709 ×1,092  ≈ 3 000 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

3 000 1+0+0,8810010= 3 000 × 1,092 ≈ 3 300 (чел.)

II. Негативный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

2 709 1+−0,3+0,1510010= 2 709 × 0,985 ≈ 2 670 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

2 670 1+−0,3+0,1510010= 2 670 × 0,985 ≈ 2630 (чел.)

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 11% и составит 3 000 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 22% и составит 3300 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние миграционный прирост – 0,88%.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Расчетная численность населения по

Кавалерскому сельскому поселению (позитивный вариант).

Таблица №11

|  | Наименование населенных пунктов |  | Всего (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х.Кавалерский | х.Березовский |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существующее положение | 2612 | 97 | 2709 |
| Iй этап реализации расчётного срока | 2890 | 110 | 3000 |
| IIй этап реализации расчётного срока | 3180 | 120 | 3300 |

Динамика возрастной структуры населения Кавалерского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица №12

| № п/п | Возрастные группы | Существ. численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iй этап реализации расчётного срока |  | IIй этап реализации расчётного срока |  |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 733 | 850 | 720 | 950 | 700 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 992 | 1100 | 955 | 1200 | 930 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 984 | 1050 | 995 | 1150 | 1000 |
|  | ИТОГО: | 2709 | 3000 | 2670 | 3300 | 2630 |

4. Планировочное развитие территории поселения.

Развитие Кавалерского сельского поселения рассматривается во взаимосвязи с развитием всего Егорлыкского района. Разработка генерального плана Новороговского сельского поселения велась в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области, разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-Петербург).

В соответствии с вышеперечисленной градостроительной документацией Кавалерское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Кавалерского поселения определены  направления перспективного развития населенных пунктов и участки нового жилого, общественного и производственного строительства; даны предложения по формированию транспортной системы, восстановлению и сохранению  природно-экологического комплекса поселения, совершенствованию  инженерно-технической инфраструктуры.

Кавалерское сельское поселение сохраняется в своих существующих границах с площадью территории – 155,45 км2 (15545 га). Предложение по развитию сложившейся планировочной структуры поселения сформированы  исходя из следующих основных положений:

-  существующей градостроительной ситуации;

- намечаемой  планировочной структуры схемы территориального планирования Ростовской области.

Основными градостроительными осями поселения остаются автодорога регионального значения Р 61-114 «автодорога «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» –- х. Шаумяновский – автодорога «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский»; автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» (проходят в северо-восточной части поселения); реки Кавалерка, Плоская и Терноватая; ручьи балок; а также дороги местного значения, вдоль которых предлагается развитие планировочных структур жилых и промышленных комплексов.

Приоритетными участками перспективного развития сельского поселения определены территории вокруг населенных пунктов, а так же территории для строительства трех площадок свинокомплекса (общей площадью 36,7 га).

Увеличение территорий населенных пунктов на 61,2 га предусматривается за счет включения в их границы земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (11,5 га), земель для ведения личного подсобного хозяйства (38,0 га), прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов; а также за счет включения участков существующих производственных предприятий (5,3 га) и земель водного фонда (6,4 га). На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон населенных пунктов, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения, наряду с реконструкцией транспортных связей, укрепят определенную градостроительную самодостаточность каждого из населенных пунктов.

Обоснование необходимости увеличения территории каждого населенного пункта приведено в разделах «Обоснование территориального развития населенных пунктов» п. 4.3. и «Основные решения по развитию планировочных структур» п. 4.3.1.

Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые – с  малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками;

- общественные – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- территории специального назначения, включающие земли Министерства Обороны;

- прочих объектов – кладбищ, свалки ТБО и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек Кавалерка, Плоская и Терноватая (200 м, 100 м и 100 м соответственно), водоохранные зоны ручьев балок (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Основные решения по развитию планировочных структур.

В Кавалерском сельском поселении сформировались два населенных пункта: хутор Кавалерский – являющийся административным центром сельского поселения и х. Березовский. Согласно принятым решениям, населённые пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие, укрепляются транспортные связи между ними, упорядочиваются границы сложившихся функциональных зон.

Развитие населенных пунктов сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтены все сложившиеся планировочные структуры и даны предложения по их оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития. Проектом определены основные направления территориального развития населенных пунктов.

Хутор Кавалерский получит территориальное развитие селитебной, рекреационной и производственной зон за счет включения в его границы земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (11,5 га), земель для ведения личного подсобного хозяйства (38,0 га), прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов; а также за счет включения участков существующих производственных предприятий (5,3 га) и земель водного фонда (6,4 га). Таким образом, площадь хутора увеличится до 755,3 га (т.е. на 61,2 га).

Приращиваемые территории расположены севернее, северо-западнее и южнее от существующей застройки.

Новые  жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, а также образуя самостоятельную планировочную композицию. Основное развитие новых жилых кварталов предусматривается в существующей черте населенного пункта на свободных участках, а также севернее, северо-западнее и южнее сложившейся границы. Общая площадь жилых зон населенного пункта увеличится на 50,4 га (с учетом участков для ведения ЛПХ).

Вся застройка предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы.

Также проектом определяется благоустройство прибрежной зоны реки Кавалерка с укреплением береговой линии в целях защиты от подтопления селитебных территорий.

Площадь общественно-деловых зон хутора увеличится на 5,1 га, площадь рекреационных зон – на 10,9 га.

Новые производственные площадки формируются на базе не действующих предприятий в южной части хутора с формированием санитарно-защитных зон. Таким образом, площадь производственной зоны в черте х. Кавалерский составит 27,5 га.

Развитие хутора Березовский определяется в существующих границах (34,8 га).

Развитие селитебной зоны определено за счет уплотнения существующей застройки. Общая площадь жилых зон населенного пункта составит 16,6 га (с учетом участков для ведения ЛПХ).

Общественный центр со спортивной площадкой и сквером проектируется в северо-восточной части хутора. Площадь общественно-деловой зоны составит 0,3 га, площадь рекреационной зоны – 0,5 га.

Производственная зона определена в северной части населенного пункта на базе существующего зернотока. Площадь производственной зоны составит 5,9 га.

Реконструкция и развитие жилых зон.

В каждом населенном пункте предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившихся планировочных структур и определением красных линий кварталов. Существующие свободные территории внутри селитебных зон предлагаются к застройке жилыми домами усадебного типа в увязке с общей планировочной структурой.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной и индивидуальной усадебной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 3300 человек, из них в х. Кавалерский 3180 человек, в х. Березовский 120 человек.

Проектом предусматриваются к реализации массивы малоэтажной жилой усадебной застройки в каждом населенном пункте общей площадью 56,6 га на I и II очередь реализации расчетного срока.

В х. Кавалерский,  севернее сложившейся застройки формируются два массива малоэтажной усадебной застройки: в продолжении ул. Молодежная и севернее ул. Куриленко. Эти участки планировочно увязаны со структурой существующих кварталов. Общая площадь 18 га.

В северо-западной части хутора формируется жилой массив в продолжение ул. Степная площадью 8,4 га.

В южной части населенного пункта проектируется новый жилой квартал по ул. Пионерская в увязке со сложившейся застройкой. Площадь квартала составит 2,5 га. В продолжение сложившейся структуры квартала предусматриваются новые жилые территории площадью 2,4 га по ул. Мартыненко.

Развитие новых жилых территорий предусматривается и в существующей черте х. Кавалерский на свободных участках, а также за счет включения в границу населенного пункта земель для ведения ЛПХ.

В х. Березовский развитие селитебной зоны определено в существующей границе на свободных территориях по ул. Дубинец. Новые участки увязаны со сложившейся застройкой. Таким образом, общая площадь жилой застройки хутора увеличится на 6,2 га.

В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость новых территорий составит около 220 участков с домами общей площадью 33 000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающаяся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Организация производственных зон.

Производственные предприятия Кавалерского сельского поселения имеют выраженную аграрную направленность.

Основная часть производственных зон сельского поселения тяготеет к х. Кавалерский. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств. При этом некоторые производственные предприятия включаются в границы населённых пунктов. Генеральным планом отводятся новые площадки, предусматривается реконструкция и расширение существующих территорий с организацией санитарно-защитных зон до жилых и общественных зданий.

Важным мероприятием для развития Кавалерского сельского поселения станет размещение трех площадок свинокомплекса ООО «Русская свинина»: репродуктор на 4800 голов (в западной части поселения, юго-заднее х. Кавалерский); доращивание на 16640 голов (в центральной части поселения, южнее х. Кавалерский); откорм на 18000 голов (в северо-восточной части поселения).

В южной части х. Кавалерский формируется производственная зона, в состав которой войдут существующие предприятия (мехток, склады сельхозпродукции, машино-тракторные и столярные мастерские, маслоцех с мельницей), а также перспективные инвестиционные площадки для развития предприятий различного класса санитарной опасности. Новые участки дополнят и упорядочат существующую структуру.

Часть проектируемых производственных территорий формируется группами вдоль южной границы х. Кавалерский. Эти зоны формируются на базе действующих складских территорий и разрушенных животноводческих ферм. В состав этих зон включены территории промышленных и коммунально-складских предприятий различного класса санитарной опасности. При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

На  участках производственных территорий, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м, соответственно).

Границы территорий действующих сельскохозяйственных предприятий за пределами населенных пунктов останутся без изменений.

В х. Березовский производственная зона сложилась в северной части хутора на базе существующего зернотока. Эта зона дополнится перспективным участком для развития коммунально-складских предприятий  V класса санитарной опасности.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно- защитных зон;

- изменение функционального использования части производственных территорий для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

-  выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения  хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся ко всем производственным предприятиям, включенным в черту населенных пунктов, а также расположенным за пределами населенных пунктов.

При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

Дороги и проезды всех производственных зон предусмотрены с твердым покрытием. Вдоль границ участков производственных территорий, дорог, а также на площадках, свободных от застройки, предусматриваются зеленые насаждения. Производственные зоны отделяются озелененными санитарно-защитными лесополосами.

5. Развитие инженерной инфраструктуры.

Система водоснабжения.

Схемой генеральных планов населенных пунктов Кавалерского сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений, расположенных на территории населенных пунктов с организацией зон их санитарной охраны;

- разработка новых водозаборных скважин северо-восточнее хуторов Кавалерский и Березовский;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на участках перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом на 1-ую очередь реализации генерального плана будет действовать существующая схема водоснабжения от отдельно расположенных скважин и шахтных колодцев. На 2-ую очередь реализации генерального плана предусматривается подключение к централизованному водоснабжению от Кавалерского месторождения пресных вод, расположенного на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Расчет водопотребления.

Таблица  13

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | х. Кавалерский |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 347 | 795 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды | - “ - | 35 | 80 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 38 | 88 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 420 | 963 |
| 3 | х. Березовский |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 13 | 30 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 1 | 3 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 1 | 3 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 15 | 36 |
| 4 | Водопотребление предприятий, расположенных за границей населенных пунктов | м3/сут. | 65 | 150 |
| 5 | ВСЕГО: | м3/сут. | 500 | 1149 |

Система водоотведения.

Генеральным планом Кавалерского сельского поселения решается двойная задача – организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование застройки кварталов существующей селитебной зоны населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые юго-западнее х. Кавалерский и в северо-западнее х. Березовский;

- канализование существующих промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить также по уклону рельефа в пониженные места. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Расчет водоотведения.

Таблица  14

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | х. Кавалерский, всего | м3/сут. | 378 | 870 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 350 | 800 |
| 2 | х. Березовский, всего | - “ - | 15 | 33 |
| 2.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 14 | 30 |
| 3 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 393 | 903 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 364 | 830 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%).

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство новых очистных сооружений биологического типа юго-западнее х. Кавалерский и северо-западнее х. Березовский общей производительностью до 903 м3/сут., в т. ч.:

- х. Кавалерский – на 870 м3/сут.;

- х. Березовский – на 33 м3/сут.

При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в балки.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами.

Решение о центральной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На следующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование  систем оборотного водоснабжения, а так же систем повторного и последовательного использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Санитарная очистка территории.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  населенных пунктов Кавалерского сельского поселения входит: сбор твердых бытовых отходов жилой и общественной застройки, а так же уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, которые собираются в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, проектируемый в центральной части сельского поселения, на нормативном санитарном расстоянии от них. Контейнерные площадки устраиваются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300кг х 3300 = 990 000 кг, т.е. 990 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 990х5=4950 тн.

Потребная площадь территории полигона для складирования мусора по Кавалерскому сельскому поселению составит 4.95х0,05 га=0.25 га

Полигон предусматривается с послойным складированием и последующей укаткой бульдозером.

Электроснабжение.

Главным питающим центром электрической сети энергосистемы Кавалерского сельского поселения на напряжении 35 кВ на расчётный срок остается электроподстанция 35/10, расположенная в северо-восточнее х. Кавалерский. В связи с развитием Кавалерского сельского поселения, формированием новых жилых кварталов селитебной зоны и предприятий в промышленной зоне, предлагается реконструкция электроподстанций с установкой более мощных трансформаторов.

Одновременно с освоением новых селитебных районов и производственных зон будут строиться новые трансформаторные подстанции ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок. Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Электрические нагрузки.

Таблица  15

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кавалерский |  |  |  |
| 1.1 | Селитебная территория | кВт | 4817 | 5300 |
| 1.2 | Промышленные зоны* | кВт | 482 | 530 |
| 1.3 | ИТОГО: | кВт | 5299 | 5830 |
| 2 | х. Березовский |  |  |  |
| 2.1 | Селитебная территория | кВт | 183 | 200 |
| 2.2 | Промышленные зоны* | кВт | 18 | 20 |
| 2.3 | ИТОГО: | кВт | 201 | 220 |
| 3 | Промышленные зоны за пределами населенных пунктов* | кВт | 550 | 605 |
| 4 | ВСЕГО: | кВт | 6050 | 6655 |

Примечание: * - нагрузки предприятий промышленных зон  приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии.

Таблица  16

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кавалерский |  |  |  |
| 1.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 2,745 | 4,293 |
| 1.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,275 | 0,429 |
| 1.3 | ИТОГО: | - “ - | 3,020 | 4,722 |
| 2 | х. Березовский |  |  |  |
| 2.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,105 | 0,162 |
| 2.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,011 | 0,016 |
| 2.3 | ИТОГО: | - “ - | 0,116 | 0,178 |
| 3 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | - “ - | 0,314 | 0,490 |
| 4 | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 3,450 | 5,390 |

Теплоснабжение.

Генеральным планом  предусмотрено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается реконструкция существующих и размещение новых локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение.

Газоснабжение населенных пунктов Кавалерского сельского поселения будет выполнятся по сложившейся схеме: по отводу от магистрального газопровода через Шаумяновское сельское поселение газопроводом высокого давления  1,2 МПа. Далее посредством межпоселковых сетей, газопроводами среднего давления запитываются отдельно стоящие газорегуляторные пункты и котельные.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

На сегодняшний день газифицирована большая часть х. Кавалерский. Хутор Березовский не газифицирован.

Генеральным планом предусматривается 100 % газифиркация всей сложившейся и проектируемой жилой застройки населенных пунктов.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа.

Таблица  17

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кавалерский |  |  |  |
| 1.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 4335 | 4770 |
| 1.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 434 | 477 |
| 1.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 4769 | 5247 |
| 2 | х. Березовский |  |  |  |
| 2.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 165 | 180 |
| 2.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 17 | 18 |
| 2.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 182 | 198 |
| 3 | Потребление газа на производственные нужды за пределами населенных пунктов | - “ - | 743 | 817 |
| 4 | ВСЕГО: | куб.м/час | 5694 | 6262 |

Общий расход газа на расчетный срок  I этапа (первую очередь) составит 12,982 млн. м. куб., в т.ч. 10,260 млн. м.куб. – на коммунально-бытовые нужды. Общий расход газа по поселению в год составит на расчетный срок  II этапа  14,277  млн. м. куб., в т.ч. 11,286 млн.  м. куб. – на коммунально-бытовые нужды.

Связь.

В настоящее время населению Кавалерского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещаемого в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к административным центрам сельских поселений, в т.ч. и к х. Кавалерский. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Егорлыкского района. Перспективы развития оптико-волоконной сети и точки присоединения к телекоммуникационной сети Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  в Егорлыкском районе предполагается в ст. Егорлыкской.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения  телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Телефонизация.

Телефонизация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Кавалерского сельского поселения предусматривается от реконструируемой  АТС, с расширением ее мощности до 1210 абонентов, согласно выполненного расчета в таблице. Сеть абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения (школа, детский сад), усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Расчетное  количество абонентов телефонной связи.

Таблица  18

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кавалерский | абонент | 1060 | 1166 |
| 2 | х. Березовский | - “ - | 40 | 44 |
|  | ВСЕГО: |  | 1100 | 1210 |

Для прокладки телефонных кабелей от АТС емк. 1210 номеров до зданий и сооружений предусматривается строительство новых линий  телефонной канализации. Сети телефонизации предусматриваются кабелями ТППэпЗ различной емкости.

Радиофикация.

Радиофикация жилых, общественных и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Кавалерского сельского поселения предусматривается от поселковых сетей радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В. Распределительная сеть проводного вещания предусматривается кабелем МРМПЭ 1 х 2.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Инженерная подготовка территории.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территорий населенных пунктов Кавалерского сельского поселения входят:

- принципиальные решения по вертикальной планировке и отводу поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- засыпка ям, канав, понижений;

- предотвращение возможного подтопления территории паводковыми водами;

- углубление и расчистка рек Кавалерка, Плоская и Терноватая, благоустройство береговой территории, ликвидация заболоченной в ряде мест, по руслу рек;

- укрепление склонов реки высадкой деревьев и кустарников;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта.

Все дороги и проезды предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят значительно снизить, а в ряде случаев полностью ликвидировать  отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Отходы производства и потребления.

Твердые бытовые отходы.

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются самыми распространёнными отходами. Они представлены отходами из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличным, садово-парковым сметом, строительным и производственным мусором.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО.

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³.в год | тонн/ м³. в год | м³.в год |
| Существ положение | 2709 | 0,450 | 1,1 | 1219/2980 |  |  |
| 1 очередь | 3000 | 0,522 | 1,52 | 1566/4560 | 1879/ 5472 | 1368 |
| Расчетный срок | 3300 | 0,813 | 2,04 | 2683/6732 | 3622/ 9088 | 1515 |